# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE CONTROL |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO : PN/PC/011/01 |  |
| ## Página 1 de 3 | Fecha de aprobación: |

###### PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA

###### DE LENTE DE CONTACTO

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |

| ###### Elaboración de los PNTS | #### CÓDIGO : PN/PC/011/01 |
| --- | --- |
|  | #### Página 2 de 3 |

1.OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para la adaptación individualizada de la lente de contacto, en cuanto producto sanitario óptico que, de forma habitual, se dispensa en los establecimientos de óptica.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

La Responsabilidad de este Procedimiento recaerá en todo el personal del EO cualificado como personal de GABINETE (OPTICO-OPTOMETRISTA).

3. DEFINICIONES

LENTES DE CONTACTO: producto sanitario de forma circular, transparente, que se coloca en contacto con la córnea o esclera para corregir errores refractivos del ojo

Existen varios tipos y familias de lentes de contacto: rígidas, semirígidas e hidrofílicas.

Rígidas: lentes de PMMA (poli-metil-meta-acrilatos), clasificados según su diseño.

semirígidas: lentes que permiten el paso de oxígeno y se clasifican según grados de permeabilidad y diseño

Hidrofílicas: Una lente de contacto de material hidratado, definida fundamentalmente por:

- espesor

- contenido en agua

- permeabilidad

- la humectabilidad

Pueden clasificarse:

- Dependiendo del período de reemplazo y uso se distingue, las siguientes clases: uso diario, semanal, bisemanal, mensual, trimestral, anual,...

- Dependiendo de la prescripción podrán ser: esféricas, tóricas, bifocales, multifocales.

- Así mismo podrán ser: cosméticas, tintadas, terapéuticas, etc.

| ###### Elaboración de los PNTS | #### CÓDIGO : PN/PC/011/01 |
| --- | --- |
|  | #### Página 3 de 3 |

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Se adaptará la lente después de un minucioso examen optométrico realizado por el óptico-optometrista.

4.2 El Óptico-Optometrista seleccionará a su criterio, según la proposición de la adaptación, la lente más idónea para cada caso.

4.4 El Óptico-Optometrista enseñará el manejo (poner y quitar)

4.5 El Óptico-Optometrista dará en todo momento los consejos pertinentes para el correcto uso (con especial hincapié en las recomendaciones de limpieza) y manejo del lente,

4.6 El Óptico-Optometrista informará del horario y de las revisiones periódicas obligatorias.

5. REGISTRO

FICHA DE ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO.